房屋安全鉴定现场查勘表

鉴定编号：武房鉴字[       ]         号                       第   页 共   页

| 委托单位 |  |  |  |  |  |  | 委托方 联 系 人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房 屋 基 本 概 况 | 房屋名称 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |
|  | 鉴定类型 |  |  |  |  |  | 街道/社区 |  |  |
|  | 房屋座落 |  |  |  |  |  | 产权性质 | □不详 |  |
|  | 建筑面积 | 约 ㎡ |  | 总 高 |  | 约 m | 权证编号 | □不详 |  |
|  | 建成年份 | 年 □不详 |  | 层 高 |  | 约 m | 层 数 |  |  |
|  | 原勘察单位 | □不详 |  |  |  | 原设计 单位 | □不详 |  |  |
|  | 原施工单位 | □不详 |  |  |  | 原监理 单位 | □不详 |  |  |
|  | 原设计用途 | □住宅、宿舍 □办公 □商业用房 □综合楼 □工业厂房 □仓库 □医院 □教学楼 □幼儿园 □商店 □剧场、礼堂 □ |  |  |  | 现 用 途 | □住宅、宿舍 □办公 □商业用房 □综合楼 □工业厂房 □仓库 □医院 □教学楼 □幼儿园 □商店 □剧场、礼堂 □空置 □ |  |  |
|  | 地基处理 | □换填垫层 □粉喷桩复合地基 □ □不详 |  |  |  | 楼面型式 | □预制圆孔板 □现浇钢筋砼板 □木楼面 □钢楼层板 □ □无 |  |  |
|  | 基础型式 | □桩基础 □柱下独立柱基 □条形基础 □不详 □ |  |  |  | 屋面构造 | □预制圆孔板 □现浇钢筋砼板 □红瓦 □石棉瓦 □压型钢板 □ |  |  |
|  | 墙 体 | □红砖 □砌块 □框架填充墙 □板条墙 □压型钢板 □ |  |  |  | 结构类型 | □混合 □框架 □砖木 □框肢剪力墙 □排架 □门式钢架 □框筒 □ |  |  |
|  | 楼梯类型 | □钢筋砼楼梯 □钢楼梯 □木楼梯 □无 □ |  |  |  | 抗震设防 | □ 级 □无 □不详 |  |  |
| 历 史 变 更 | 用途变更 | □有 □无 □不详 |  |  | 使 用 情 况 | 拆改结构 | □有 □无 □不详 |  |  |
|  | 改造扩建 | □有 □无 □不详 |  |  |  | 乱搭乱盖 | □有 □无 □不详 |  |  |
|  | 加固修缮 | □有 □无 □不详 |  |  |  | 超载使用 | □有 □无 □不详 |  |  |
|  | 灾 害 | □有 □无 □不详 |  |  |  | 其 他 | □有 □无 □不详 |  |  |
|  | 是否优保（文保）建筑【是/否】 | 是否农村危房改造 【是/否】 | 是否校外培训机构 【是/否】 |  | 是否自建房专项鉴定报告 【是/否】 |  | 是否自建房 【是/否】 |  | 是否经营性 自建房 【是/否】 |
|  | 自建房排查编码 |  |  |  | 普查房屋编号 |  |  |  |  |
| 查勘人签名 |  |  |  |  |  | 查勘时间 |  |  |  |

房屋安全鉴定现场查勘表（续页）

鉴定编号：武房鉴字[       ]         号                    第   页 共   页

| 证件图纸资料 | □产权证复印件 □场区总平面图 □设计施竣工图 □地质勘察报告 □基坑支护方案 □质检验收资料 □改造扩建资料 □加固修缮资料 □变形监测资料 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 周边环境 | 建房、施工、堆载、降水、滑坡等 | □正常，查勘时该房屋周边无建设施工。 □距该房屋 侧约 米处 进行深基坑施工。现场查勘时， 桩基施工，基坑土方 开挖。 □其他， |  |  |
| 现场草图 |  |  |  |  |
| 查勘人签名 |  |  | 查勘时间 |  |

房屋安全鉴定现场查勘表 （续页）

鉴定编号：武房鉴字[       ]         号                    第   页 共   页

| 房屋受损情况 地基 | 构件轴线 | 损坏构件查勘情况 |  |  |  | 评定结果 | 评定 标准条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地基无异常变形，无地基不均匀沉降引起的上部结构裂缝，建筑物整体倾斜未超限，综合推断地基无明显异常。 |  |  |  | 非危险状态 | “危标” 第4.2.1条 “规程” 第7.2.3条 |
|  |  | 虽然存在因地基不均匀沉降引起的细微裂缝或倾斜情况，但均在本规程规定的允许范围内，且地基沉降已稳定。 |  |  |  | 非危险状态 | “规程” 第7.2.3条 |
|  |  | 24 m＜Hg≤60 m 的高层房屋，地基不均匀沉降造成房屋整体倾斜超过 0.7%的限值，同时地基处于稳定状态，上部结构未出现因地基不均匀沉降引起的特征裂缝。 |  |  |  | 地基稳定，但上部结构倾斜存在安全隐患 | “规程” 第7.2.3条 |
|  |  | 24 m＜Hg≤60 m 的高层房屋，地基没有明显不均匀沉降，且处于稳定状态，房屋存在倾斜，但倾斜方向不具有明确的规律性或者楼（地）面没有因倾斜产生明显坡度。 |  |  |  | 地基稳定，但上部结构倾斜存在安全隐患 | “规程” 第7.2.3条 |
|  |  | 单层及多层房屋地基：当房屋处于自然状态时，地基沉降速率连续两个月大于4mm/月，且短期内无收敛趋势。 |  |  |  | 处于 危险状态 | “危标” 第4.2.1条 |
|  |  | 单层及多层房屋地基：当房屋处于相邻地下工程施工影响时，地基沉降速率大于2mm/天，且短期内无收敛趋势。 |  |  |  | 处于 危险状态 | “危标” 第4.2.1条 |
|  |  | 单层及多层房屋地基：因地基变形引起砌体结构房屋承重墙体产生单条宽度大于10mm的沉降裂缝。 |  |  |  | 处于 危险状态 | “危标” 第4.2.1条 |
|  |  | 单层及多层房屋地基：因地基变形引起砌体结构房屋承重墙体产生最大裂缝宽度大于5mm的多条平行沉降裂缝，且房屋整体倾斜率大于1%。 |  |  |  | 处于 危险状态 | “危标” 第4.2.1条 |
|  |  | 单层及多层房屋地基：因地基变形引起混凝土结构房屋框架梁、柱出现开裂，且房屋整体倾斜率大于1%。 |  |  |  | 处于 危险状态 | “危标” 第4.2.1条 |
|  |  | 单层及多层房屋地基： 两层及两层以下房屋整体倾斜率超过3%，三层及三层以上房屋整体倾斜率超过2%。 |  |  |  | 处于 危险状态 | “危标” 第4.2.1条 |
|  |  | 单层及多层房屋地基：地基不稳定产生滑移，水平位移量大于10mm，且仍有继续滑动迹象。 |  |  |  | 处于 危险状态 | “危标” 第4.2.1条 |
|  |  | 高层房屋地基：不利于房屋整体稳定性的倾斜率增速连续两个月大于0.05%/月，且短期内无收敛趋势。 |  |  |  | 处于 危险状态 | “危标” 第4.2.2条 |
|  |  | 高层房屋地基：上部承重结构构件及连接节点因沉降变形产生裂缝，且房屋的开裂损坏趋势仍在发展。 |  |  |  | 处于 危险状态 | “危标” 第4.2.2条 |
|  |  | 高层房屋地基：房屋高度（m） 24＜Hg≤60，倾斜率超过7‰。 |  |  |  | 处于 危险状态 | “危标” 第4.2.2条 |
|  |  | 高层房屋地基：房屋高度（m） 60＜Hg≤100，倾斜率超过5‰。 |  |  |  | 处于 危险状态 | “危标” 第4.2.2条 |
| 查勘人 签名 |  |  | 查勘时间 |  |  |  |  |

房屋安全鉴定现场查勘表 （续页）

鉴定编号：武房鉴字[       ]         号                    第   页 共   页

| 房屋受损情况 基础 | 构件轴线 | 损坏构件查勘情况 |  |  |  | 评定结果 | 评定 标准条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 基础无腐蚀、松散、折断导致上部结构出现的明显位移、倾斜和宽度大于10mm的裂缝，综合推断基础无明显异常。 |  |  |  | 完好 | “危标” 第5.2.3条 “完标” 第3.1.1.1条 |
|  |  | 基础构件承载能力与其作用效应的比值不满足式： R/γ0S≥0.90。 |  |  |  | 危险点 | “危标”第5.2.3条 |
|  |  | 因基础老化、腐蚀、酥碎、折断导致上部结构出现明显倾斜、位移、裂缝、扭曲等，或基础与上部结构承重构件连接处产生水平、竖向或阶梯形裂缝，且最大裂缝宽度大于10mm。 |  |  |  | 危险点 | “危标”第5.2.3条 |
|  |  | 基础已有滑动，水平位移速度连续两个月大于2mm/月，且在短期内无收敛趋势。 |  |  |  | 危险点 | “危标”第5.2.3条 |
| 查勘人 签名 |  |  | 查勘时间 |  |  |  |  |

房屋安全鉴定现场查勘表 （续页）

鉴定编号：武房鉴字[       ]         号                    第   页 共   页

| 房屋受损情况 上部 承重 结构 柱构件 混凝 土柱 | 构件轴线 | 损坏构件查勘情况 |  |  |  | 评定结果 | 评定 标准条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 垂直牢固，无倾斜变形、裂缝及其他损伤。 |  |  |  | 完好 | “完标” 第3.1.1.2条 |
|  |  | 混凝土轻度剥落。 |  |  |  | 基本完好 | “完标” 第3.2.1.2条 |
|  |  | 露筋。 |  |  |  | 基本完好 | “完标” 第3.2.1.2条 |
|  |  | 有细小裂缝。 |  |  |  | 基本完好 | “完标” 第3.2.1.2条 |
|  |  | 混凝土剥落面积为 %，但不超过10%。 |  |  |  | 一般损坏 | “完标” 第3.3.1.2条 |
|  |  | 钢筋锈蚀。 |  |  |  | 一般损坏 | “完标” 第3.3.1.2条 |
|  |  | 裂缝宽度为 mm，稍超过设计规范规定（0.2mm）。 |  |  |  | 一般损坏 | “完标” 第3.3.1.2条 |
|  |  | 局部变形。 |  |  |  | 一般损坏 | “完标” 第3.3.1.2条 |
|  |  | 混凝土剥落面积为 %，超过10%。 |  |  |  | 严重损坏 | “完标” 第3.4.1.2条 |
|  |  | 钢筋锈蚀严重。 |  |  |  | 严重损坏 | “完标” 第3.4.1.2条 |
|  |  | 裂缝宽度为 mm，超过设计规范规定（0.2mm）。 |  |  |  | 严重损坏 | “完标” 第3.4.1.2条 |
|  |  | 明显倾斜变形。 |  |  |  | 严重损坏 | “完标” 第3.4.1.2条 |
|  |  | 受压产生竖向裂缝，保护层剥落，主筋外露锈蚀。 |  |  |  | 危险点 | “危标” 第5.4.3条 |
|  |  | 一侧产生水平裂缝，实测缝宽为 mm，大于1.0mm，另一侧混凝土被压碎，主筋外露锈蚀。 |  |  |  | 危险点 | “危标” 第5.4.3条 |
|  |  | 有效截面削弱达 %，达15%以上。 |  |  |  | 危险点 | “危标” 第5.4.3条 |
|  |  | 主筋截断 ，超过10%。 |  |  |  | 危险点 | “危标” 第5.4.3条 |
|  |  | 主筋锈蚀导致保护层脱落严重。 |  |  |  | 危险点 | “危标” 第5.4.3条 |
|  |  | 受压区混凝土压碎。 |  |  |  | 危险点 | “危标” 第5.4.3条 |
|  |  | 主要构件承载力与其作用效应比为 ，小于0.9。 |  |  |  | 危险点 | “危标” 第5.4.3条 |
| 查勘人 签名 |  |  | 查勘时间 |  |  |  |  |

房屋安全鉴定现场查勘表 （续页）

鉴定编号：武房鉴字[       ]         号                    第   页 共   页

| 房屋受损情况 上部 承重 结构 柱构件 砖柱 | 构件轴线 | 损坏构件查勘情况 |  |  |  | 评定结果 | 评定 标准条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 垂直牢固，无倾斜变形、裂缝及其他损伤。 |  |  |  | 完好 | “完标” 第3.1.1.2条 |
|  |  | 有少量细裂缝。 |  |  |  | 基本完好 | “完标” 第3.2.1.2条 |
|  |  | 有裂缝。 |  |  |  | 一般损坏 | “完标” 第3.3.1.2条 |
|  |  | 风化腐蚀。 |  |  |  | 一般损坏 | “完标” 第3.3.1.2条 |
|  |  | 灰缝疏松。 |  |  |  | 一般损坏 | “完标” 第3.3.1.2条 |
|  |  | 倾斜变形。 |  |  |  | 一般损坏 | “完标” 第3.3.1.2条 |
|  |  | 有严重裂缝。 |  |  |  | 严重损坏 | “完标” 第3.4.1.2条 |
|  |  | 风化腐蚀严重。 |  |  |  | 严重损坏 | “完标” 第3.4.1.2条 |
|  |  | 灰缝严重疏松。 |  |  |  | 严重损坏 | “完标” 第3.4.1.2条 |
|  |  | 倾斜变形严重。 |  |  |  | 严重损坏 | “完标” 第3.4.1.2条 |
|  |  | 因受压产生最大缝宽为 mm、缝长为 mm的竖向裂缝（缝宽大于1.0mm，且缝长超过层高1/2的竖向裂缝）。 |  |  |  | 危险点 | “危标” 第5.3.3条 |
|  |  | 因受压产生 条缝长为 mm的竖向裂缝（缝长超过层高1/3的多条竖向裂缝）。 |  |  |  | 危险点 | “危标” 第5.3.3条 |
|  |  | 表面风化、剥落，砂浆粉化等，有效截面削弱为 %，达15%以上。 |  |  |  | 危险点 | “危标” 第5.3.3条 |
|  |  | 支承梁或屋架端部的柱截面因局部受压产生 条竖向裂缝，或最大缝宽为 mm，已超过1.0mm。 |  |  |  | 危险点 | “危标” 第5.3.3条 |
|  |  | 因偏心受压产生水平裂缝。 |  |  |  | 危险点 | “危标” 第5.3.3条 |
|  |  | 单个柱产生与房屋整体的局部倾斜变形为 %，大于7‰，或相邻构件连接处断裂成通缝。 |  |  |  | 危险点 | “危标” 第5.3.3条 |
|  |  | 柱出现因刚度不足引起的挠曲鼓闪等侧弯变形现象，侧弯变形矢高为 mm，大于h/150，或在挠曲部位出现水平或交叉裂缝。 |  |  |  | 危险点 | “危标” 第5.3.3条 |
|  |  | 主要构件承载力与其作用效应比为 ，小于0.9。 |  |  |  | 危险点 | “危标” 第5.3.3条 |
| 查勘人 签名 |  |  | 查勘时间 |  |  |  |  |

房屋安全鉴定现场查勘表 （续页）

鉴定编号：武房鉴字[       ]         号                    第   页 共   页

| 房屋受损情况 上部 承重 结构 墙构件 砖墙 | 构件轴线 | 损坏构件查勘情况 |  |  |  | 评定结果 | 评定 标准条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 垂直牢固，无倾斜变形、裂缝及其他损伤。 |  |  |  | 完好 | “完标” 第3.1.1.2条 |
|  |  | 有少量细裂缝。 |  |  |  | 基本完好 | “完标” 第3.2.1.2条 |
|  |  | 有裂缝。 |  |  |  | 一般损坏 | “完标” 第3.3.1.2条 |
|  |  | 风化腐蚀。 |  |  |  | 一般损坏 | “完标” 第3.3.1.2条 |
|  |  | 灰缝疏松。 |  |  |  | 一般损坏 | “完标” 第3.3.1.2条 |
|  |  | 倾斜变形。 |  |  |  | 一般损坏 | “完标” 第3.3.1.2条 |
|  |  | 有严重裂缝。 |  |  |  | 严重损坏 | “完标” 第3.4.1.2条 |
|  |  | 风化腐蚀严重。 |  |  |  | 严重损坏 | “完标” 第3.4.1.2条 |
|  |  | 灰缝严重疏松。 |  |  |  | 严重损坏 | “完标” 第3.4.1.2条 |
|  |  | 倾斜变形严重。 |  |  |  | 严重损坏 | “完标” 第3.4.1.2条 |
|  |  | 因受压产生最大缝宽为 mm、缝长为 mm的竖向裂缝（缝宽大于1.0mm，且缝长超过层高1/2的竖向裂缝）。 |  |  |  | 危险点 | “危标” 第5.3.3条 |
|  |  | 因受压产生 条缝长为 mm的竖向裂缝（缝长超过层高1/3的多条竖向裂缝）。 |  |  |  | 危险点 | “危标” 第5.3.3条 |
|  |  | 表面风化、剥落，砂浆粉化等，有效截面削弱为 %，达15%以上。 |  |  |  | 危险点 | “危标” 第5.3.3条 |
|  |  | 支承梁或屋架端部的墙体截面因局部受压产生 条竖向裂缝，或最大缝宽为 mm，已超过1.0mm。 |  |  |  | 危险点 | “危标” 第5.3.3条 |
|  |  | 因偏心受压产生水平裂缝。 |  |  |  | 危险点 | “危标” 第5.3.3条 |
|  |  | 单片墙产生与房屋整体的局部倾斜变形为 %，大于7‰，或相邻构件连接处断裂成通缝。 |  |  |  | 危险点 | “危标” 第5.3.3条 |
|  |  | 墙出现因刚度不足引起的挠曲鼓闪等侧弯变形现象，侧弯变形矢高为 mm，大于h/150，或在挠曲部位出现水平或交叉裂缝。 |  |  |  | 危险点 | “危标” 第5.3.3条 |
|  |  | 墙体高厚比为 ，超过《砌体结构设计规范》GB 50003允许高厚比的1.2倍。 |  |  |  | 危险点 | “危标” 第5.3.3条 |
|  |  | 主要构件承载力与其作用效应比为 ，小于0.9。 |  |  |  | 危险点 | “危标” 第5.3.3条 |
| 查勘人 签名 |  |  | 查勘时间 |  |  |  |  |

房屋安全鉴定现场查勘表 （续页）

鉴定编号：武房鉴字[       ]         号                    第   页 共   页

| 房屋受损情况 上部 承重 结构 梁构件 混凝土梁 | 构件轴线 | 损坏构件查勘情况 |  |  |  | 评定结果 | 评定 标准条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平直牢固，无倾斜变形、裂缝、松动、腐朽、蛀蚀。 |  |  |  | 完好 | “完标” 第3.1.1.2条 |
|  |  | 个别构件有轻微变形、细小裂缝，混凝土有轻度剥落、露筋。 |  |  |  | 基本完好 | “完标” 第3.2.1.2条 |
|  |  | 构件有局部变形、裂缝，混凝土剥落露筋锈蚀、变形、裂缝值稍超过设计规范的规定，混凝土剥落面积占全部面积的10％以内，露筋锈蚀。 |  |  |  | 一般损坏 | “完标” 第3.3.1.2条 |
|  |  | 构件有明显下垂变形、裂缝，混凝土剥落和露筋锈蚀严重，下垂变形、裂缝值超过设计规范的规定， 混凝土剥落面积占全面积的10％以上。 |  |  |  | 严重损坏 | “完标” 第3.4.1.2条 |
|  |  | 实测挠度为 mm，超过L0/150，且受拉区的裂缝宽度为 mm，大于1.0mm。 |  |  |  | 危险点 | “危标” 第5.4.3条 |
|  |  | 受力主筋处产生横向水平裂缝或斜裂缝缝宽为 mm，大于0.5mm。 |  |  |  | 危险点 | “危标” 第5.4.3条 |
|  |  | 简支梁、连续梁跨中或中间支座受拉区产生竖向裂缝，其一侧向上或向下延伸达梁高的2/3以上，且缝宽为 mm，大于1.0mm。 |  |  |  | 危险点 | “危标” 第5.4.3条 |
|  |  | 简支梁、连续梁在支座附近出现剪切斜裂缝。 |  |  |  | 危险点 | “危标” 第5.4.3条 |
|  |  | 主筋的钢筋截面锈损率超过15%。 |  |  |  | 危险点 | “危标” 第5.4.3条 |
|  |  | 混凝土保护层因钢筋锈蚀而严重脱落、露筋。 |  |  |  | 危险点 | “危标” 第5.4.3条 |
|  |  | 预应力梁产生竖向通长裂缝。 |  |  |  | 危险点 | “危标” 第5.4.3条 |
|  |  | 预应力梁端部混凝土松散露筋。 |  |  |  | 危险点 | “危标” 第5.4.3条 |
|  |  | 有效截面削弱达 %，达15%以上。 |  |  |  | 危险点 | “危标” 第5.4.3条 |
|  |  | 主筋截断 ，超过10% |  |  |  | 危险点 | “危标” 第5.4.3条 |
|  |  | 有效搁置长度为 mm，小于国家现行相关标准规定值的70%。 |  |  |  | 危险点 | “危标” 第5.4.3条 |
|  |  | 悬挑构件受拉区的裂缝宽度为 mm，大于0.5mm。 |  |  |  | 危险点 | “危标” 第5.4.3条 |
|  |  | 主要构件承载力与其作用效应比为 ，小于0.9。 |  |  |  | 危险点 | “危标” 第5.4.3条 |
|  |  | 一般构件承载力与其作用效应比为 ，小于0.85。 |  |  |  | 危险点 | “危标” 第5.4.3条 |
| 查勘人 签名 |  |  | 查勘时间 |  |  |  |  |

房屋安全鉴定现场查勘表 （续页）

鉴定编号：武房鉴字[       ]         号                    第   页 共   页

| 房屋受损情况 上部 承重 结构 板构件 混凝土板 | 构件轴线 | 损坏构件查勘情况 |  |  |  | 评定结果 | 评定 标准条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平直牢固，无倾斜变形、裂缝、松动、腐朽、蛀蚀。 |  |  |  | 完好 | “完标” 第3.1.1.2条 |
|  |  | 个别构件有轻微变形、细小裂缝，混凝土有轻度剥落、露筋。 |  |  |  | 基本完好 | “完标” 第3.2.1.2条 |
|  |  | 构件有局部变形、裂缝，混凝土剥落露筋锈蚀、变形、裂缝值稍超过设计规范的规定，混凝土剥落面积占全部面积的10％以内，露筋锈蚀。 |  |  |  | 一般损坏 | “完标” 第3.3.1.2条 |
|  |  | 构件有明显下垂变形、裂缝，混凝土剥落和露筋锈蚀严重，下垂变形、裂缝值超过设计规范的规定， 混凝土剥落面积占全面积的10％以上。 |  |  |  | 严重损坏 | “完标” 第3.4.1.2条 |
|  |  | 实测挠度为 mm，超过L0/150，且受拉区的裂缝宽度为 mm，大于1.0mm。 |  |  |  | 危险点 | “危标” 第5.4.3条 |
|  |  | 受力主筋处产生横向水平裂缝或斜裂缝缝宽为 mm，大于0.5mm。 |  |  |  | 危险点 | “危标” 第5.4.3条 |
|  |  | 产生受拉裂缝，缝宽为 mm，大于1.0mm。 |  |  |  | 危险点 | “危标” 第5.4.3条 |
|  |  | 主筋的钢筋截面锈损率超过15%。 |  |  |  | 危险点 | “危标” 第5.4.3条 |
|  |  | 混凝土保护层因钢筋锈蚀而严重脱落、露筋。 |  |  |  | 危险点 | “危标” 第5.4.3条 |
|  |  | 预应力板产生竖向通长裂缝。 |  |  |  | 危险点 | “危标” 第5.4.3条 |
|  |  | 预应力板端部混凝土松散露筋。 |  |  |  | 危险点 | “危标” 第5.4.3条 |
|  |  | 预制板底部出现横向断裂缝或明显下挠变形。 |  |  |  | 危险点 | “危标” 第5.4.3条 |
|  |  | 现浇板面周边产生裂缝，或板底产生交叉裂缝。 |  |  |  | 危险点 | “危标” 第5.4.3条 |
|  |  | 有效截面削弱达 %，达15%以上。 |  |  |  | 危险点 | “危标” 第5.4.3条 |
|  |  | 主筋截断 ，超过10%。 |  |  |  | 危险点 | “危标” 第5.4.3条 |
|  |  | 有效搁置长度为 mm，小于国家现行相关标准规定值的70%。 |  |  |  | 危险点 | “危标” 第5.4.3条 |
|  |  | 悬挑构件受拉区的裂缝宽度为 mm，大于0.5mm。 |  |  |  | 危险点 | “危标” 第5.4.3条 |
|  |  | 一般构件承载力与其作用效应比为 ，小于0.85。 |  |  |  | 危险点 | “危标” 第5.4.3条 |
| 查勘人 签名 |  |  | 查勘时间 |  |  |  |  |

房屋安全鉴定现场查勘表 （续页）

鉴定编号：武房鉴字[       ]         号                    第   页 共   页

| 房屋受损情况 上部 承重 结构 屋架 | 构件轴线 | 损坏构件查勘情况 |  |  |  | 评定结果 | 评定 标准条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平直牢固，无倾斜变形、裂缝、松动、腐朽、蛀蚀。 |  |  |  | 完好 | “完标” 第3.1.1.2条 |
|  |  | 钢筋混凝土屋架无混凝土剥落，节点牢固完好，钢杆件表面稍有锈蚀。 |  |  |  | 基本完好 | “完标” 第3.2.1.2条 |
|  |  | 钢屋架平直不变形，各节点焊接完好，表面稍有绣蚀。 |  |  |  | 基本完好 | “完标” 第3.2.1.2条 |
|  |  | 木屋架的各部件节点连接基本完好，稍有隙缝，铁件齐全，有少量生锈。 |  |  |  | 基本完好 | “完标” 第3.2.1.2条 |
|  |  | 钢筋混凝土屋架有剥落，露筋、钢杆有锈蚀。 |  |  |  | 一般损坏 | “完标” 第3.3.1.2条 |
|  |  | 钢屋架有轻微倾斜或变形，少数支撑部件损坏，锈蚀严重。 |  |  |  | 一般损坏 | “完标” 第3.3.1.2条 |
|  |  | 木屋架有局部腐朽、蛀蚀，个别节点连接松动，木质有裂缝、变形、倾斜等损坏，铁件锈蚀。 |  |  |  | 一般损坏 | “完标” 第3.3.1.2条 |
|  |  | 钢筋混凝土屋架有倾斜，混凝土严重腐蚀剥落、露筋锈蚀，部分支撑损坏，连接件不齐全，钢杆锈蚀严重。 |  |  |  | 严重损坏 | “完标” 第3.4.1.2条 |
|  |  | 钢屋架明显倾斜或变形，部分支撑弯曲松脱，锈蚀严重。 |  |  |  | 严重损坏 | “完标” 第3.4.1.2条 |
|  |  | 木屋架端节点腐朽、蛀蚀，节点边接松动，夹板有裂缝，屋架有明显下垂或倾斜，铁件严重锈蚀，支撑松动。 |  |  |  | 严重损坏 | “完标” 第3.4.1.2条 |
|  |  | 钢筋混凝土屋架杆件有效截面削弱达 %，达15%以上，或主筋截断 ，超过10%。 |  |  |  | 危险点 | “危标” 第5.4.3条 |
|  |  | 钢筋混凝土屋架跨中挠度为 mm，大于L₀/200，且下弦产生横断裂缝，最大缝宽为 mm，大于1.0mm。 |  |  |  | 危险点 | “危标” 第5.4.3条 |
|  |  | 钢筋混凝土屋架的支撑系统失效导致倾斜，其倾斜率为 ，大于20‰。 |  |  |  | 危险点 | “危标” 第5.4.3条 |
|  |  | 木屋架连接方式不当，构造有严重缺陷，已导致节点松动变形、滑移、沿剪切面开裂、剪坏或铁件严重锈蚀、松动致使连接失效等损坏。 |  |  |  | 危险点 | “危标” 第5.5.3条 |
|  |  | 木屋架跨中挠度为 mm，大于L₀/120。 |  |  |  | 危险点 | “危标” 第5.5.3条 |
|  |  | 木屋架平面外倾斜量为 mm，超过屋架高度的1/120。 |  |  |  | 危险点 | “危标” 第5.5.3条 |
|  |  | 木屋架顶部、端部节点产生腐朽或劈裂。 |  |  |  | 危险点 | “危标” 第5.5.3条 |
|  |  | 钢屋架跨中挠度为 mm，大于L₀/250或40mm。 |  |  |  | 危险点 | “危标” 第5.6.3条 |
|  |  | 钢屋架支撑系统松动失稳，导致屋架倾斜，倾斜量为 mm，超过h/150。 |  |  |  | 危险点 | “危标” 第5.6.3条 |
| 查勘人 签名 |  |  | 查勘时间 |  |  |  |  |

房屋安全鉴定现场查勘表 （续页）

鉴定编号：武房鉴字[       ]         号                    第   页 共   页

| 房屋受损情况 围护 结构 承重 构件 砌体 自承 重墙 | 构件轴线 | 损坏构件查勘情况 |  |  |  | 评定结果 | 评定 标准条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 垂直牢固，无倾斜变形、裂缝及其他损伤。 |  |  |  | 完好 | “完标” 第3.1.1.2条 |
|  |  | 有少量细裂缝。 |  |  |  | 基本完好 | “完标” 第3.2.1.2条 |
|  |  | 有裂缝。 |  |  |  | 一般损坏 | “完标” 第3.3.1.2条 |
|  |  | 风化腐蚀。 |  |  |  | 一般损坏 | “完标” 第3.3.1.2条 |
|  |  | 灰缝疏松。 |  |  |  | 一般损坏 | “完标” 第3.3.1.2条 |
|  |  | 倾斜变形。 |  |  |  | 一般损坏 | “完标” 第3.3.1.2条 |
|  |  | 有严重裂缝。 |  |  |  | 严重损坏 | “完标” 第3.4.1.2条 |
|  |  | 风化腐蚀严重。 |  |  |  | 严重损坏 | “完标” 第3.4.1.2条 |
|  |  | 灰缝严重疏松。 |  |  |  | 严重损坏 | “完标” 第3.4.1.2条 |
|  |  | 倾斜变形严重。 |  |  |  | 严重损坏 | “完标” 第3.4.1.2条 |
|  |  | 因受压产生最大缝宽为 mm、缝长为 mm的竖向裂缝（缝宽大于1.0mm，且缝长超过层高1/2的竖向裂缝）。 |  |  |  | 危险点 | “危标” 第5.3.3条 |
|  |  | 因受压产生 条缝长为 mm的竖向裂缝（缝长超过层高1/3的多条竖向裂缝）。 |  |  |  | 危险点 | “危标” 第5.3.3条 |
|  |  | 表面风化、剥落，砂浆粉化等，有效截面削弱为 %，达15%以上。 |  |  |  | 危险点 | “危标” 第5.3.3条 |
|  |  | 因偏心受压产生水平裂缝。 |  |  |  | 危险点 | “危标” 第5.3.3条 |
|  |  | 单片墙产生与房屋整体的局部倾斜变形为 %，大于7‰，或相邻构件连接处断裂成通缝。 |  |  |  | 危险点 | “危标” 第5.3.3条 |
|  |  | 墙出现因刚度不足引起的挠曲鼓闪等侧弯变形现象，侧弯变形矢高为 mm，大于h/150，或在挠曲部位出现水平或交叉裂缝。 |  |  |  | 危险点 | “危标” 第5.3.3条 |
|  |  | 墙体高厚比为 ，超过《砌体结构设计规范》GB 50003允许高厚比的1.2倍。 |  |  |  | 危险点 | “危标” 第5.3.3条 |
| 查勘人 签名 |  |  | 查勘时间 |  |  |  |  |

房屋安全鉴定现场查勘表 （续页）

鉴定编号：武房鉴字[       ]         号                    第   页 共   页

| 房屋受损情况 围护 结构 承重 构件 承担 水平 荷载 的填 充墙 | 构件轴线 | 损坏构件查勘情况 |  |  |  | 评定结果 | 评定 标准条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 垂直牢固，无倾斜变形、裂缝及其他损伤。 |  |  |  | 完好 | “完标” 第3.1.1.2条 |
|  |  | 有少量细裂缝。 |  |  |  | 基本完好 | “完标” 第3.2.1.2条 |
|  |  | 有裂缝。 |  |  |  | 一般损坏 | “完标” 第3.3.1.2条 |
|  |  | 风化腐蚀。 |  |  |  | 一般损坏 | “完标” 第3.3.1.2条 |
|  |  | 灰缝疏松。 |  |  |  | 一般损坏 | “完标” 第3.3.1.2条 |
|  |  | 倾斜变形。 |  |  |  | 一般损坏 | “完标” 第3.3.1.2条 |
|  |  | 有严重裂缝。 |  |  |  | 严重损坏 | “完标” 第3.4.1.2条 |
|  |  | 风化腐蚀严重。 |  |  |  | 严重损坏 | “完标” 第3.4.1.2条 |
|  |  | 灰缝严重疏松。 |  |  |  | 严重损坏 | “完标” 第3.4.1.2条 |
|  |  | 倾斜变形严重。 |  |  |  | 严重损坏 | “完标” 第3.4.1.2条 |
|  |  | 因受压产生最大缝宽为 mm、缝长为 mm的竖向裂缝（缝宽大于1.0mm，且缝长超过层高1/2的竖向裂缝）。 |  |  |  | 危险点 | “危标” 第5.3.3条 |
|  |  | 因受压产生 条缝长为 mm的竖向裂缝（缝长超过层高1/3的多条竖向裂缝）。 |  |  |  | 危险点 | “危标” 第5.3.3条 |
|  |  | 表面风化、剥落，砂浆粉化等，有效截面削弱为 %，达15%以上。 |  |  |  | 危险点 | “危标” 第5.3.3条 |
|  |  | 因偏心受压产生水平裂缝。 |  |  |  | 危险点 | “危标” 第5.3.3条 |
|  |  | 单片墙产生与房屋整体的局部倾斜变形为 %，大于7‰，或相邻构件连接处断裂成通缝。 |  |  |  | 危险点 | “危标” 第5.3.3条 |
|  |  | 墙出现因刚度不足引起的挠曲鼓闪等侧弯变形现象，侧弯变形矢高为 mm，大于h/150，或在挠曲部位出现水平或交叉裂缝。 |  |  |  | 危险点 | “危标” 第5.3.3条 |
|  |  | 墙体高厚比为 ，超过《砌体结构设计规范》GB 50003允许高厚比的1.2倍。 |  |  |  | 危险点 | “危标” 第5.3.3条 |
| 查勘人 签名 |  |  | 查勘时间 |  |  |  |  |

房屋安全鉴定现场查勘表 （续页）

鉴定编号：武房鉴字[       ]         号                    第   页 共   页

| 房屋受损情况 围护 结构 承重 构件 门窗 洞口 过梁 | 构件轴线 | 损坏构件查勘情况 |  |  |  | 评定结果 | 评定 标准条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平直牢固，无倾斜变形、裂缝、松动、腐朽、蛀蚀。 |  |  |  | 完好 | “完标” 第3.1.1.2条 |
|  |  | 个别构件有轻微变形、细小裂缝，混凝土有轻度剥落、露筋。 |  |  |  | 基本完好 | “完标” 第3.2.1.2条 |
|  |  | 构件有局部变形、裂缝，混凝土剥落露筋锈蚀、变形、裂缝值稍超过设计规范的规定，混凝土剥落面积占全部面积的10％以内，露筋锈蚀。 |  |  |  | 一般损坏 | “完标” 第3.3.1.2条 |
|  |  | 构件有明显下垂变形、裂缝，混凝土剥落和露筋锈蚀严重，下垂变形、裂缝值超过设计规范的规定， 混凝土剥落面积占全面积的10％以上。 |  |  |  | 严重损坏 | “完标” 第3.4.1.2条 |
|  |  | 实测挠度为 mm，超过L0/150，且受拉区的裂缝宽度为 mm，大于1.0mm。 |  |  |  | 危险点 | “危标” 第5.4.3条 |
|  |  | 受力主筋处产生横向水平裂缝或斜裂缝缝宽为 mm，大于0.5mm。 |  |  |  | 危险点 | “危标” 第5.4.3条 |
|  |  | 跨中或中间支座受拉区产生竖向裂缝，其一侧向上或向下延伸达梁高的2/3以上，且缝宽为 mm，大于1.0mm。 |  |  |  | 危险点 | “危标” 第5.4.3条 |
|  |  | 在支座附近出现剪切斜裂缝。 |  |  |  | 危险点 | “危标” 第5.4.3条 |
|  |  | 主筋的钢筋截面锈损率超过15%。 |  |  |  | 危险点 | “危标” 第5.4.3条 |
|  |  | 混凝土保护层因钢筋锈蚀而严重脱落、露筋。 |  |  |  | 危险点 | “危标” 第5.4.3条 |
|  |  | 有效截面削弱达 %，达15%以上。 |  |  |  | 危险点 | “危标” 第5.4.3条 |
|  |  | 主筋截断 ，超过10% |  |  |  | 危险点 | “危标” 第5.4.3条 |
|  |  | 有效搁置长度为 mm，小于国家现行相关标准规定值的70%。 |  |  |  | 危险点 | “危标” 第5.4.3条 |
| 查勘人 签名 |  |  | 查勘时间 |  |  |  |  |

房屋安全鉴定现场查勘表 （续页）

鉴定编号：武房鉴字[       ]         号                    第   页 共   页

| 房屋受损情况 围护 结构 承重 构件 挑梁 | 构件轴线 | 损坏构件查勘情况 |  |  |  | 评定结果 | 评定 标准条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平直牢固，无倾斜变形、裂缝、松动、腐朽、蛀蚀。 |  |  |  | 完好 | “完标” 第3.1.1.2条 |
|  |  | 个别构件有轻微变形、细小裂缝，混凝土有轻度剥落、露筋。 |  |  |  | 基本完好 | “完标” 第3.2.1.2条 |
|  |  | 构件有局部变形、裂缝，混凝土剥落露筋锈蚀、变形、裂缝值稍超过设计规范的规定，混凝土剥落面积占全部面积的10％以内，露筋锈蚀。 |  |  |  | 一般损坏 | “完标” 第3.3.1.2条 |
|  |  | 构件有明显下垂变形、裂缝，混凝土剥落和露筋锈蚀严重，下垂变形、裂缝值超过设计规范的规定， 混凝土剥落面积占全面积的10％以上。 |  |  |  | 严重损坏 | “完标” 第3.4.1.2条 |
|  |  | 实测挠度为 mm，超过L0/150，且受拉区的裂缝宽度为 mm，大于1.0mm。 |  |  |  | 危险点 | “危标” 第5.4.3条 |
|  |  | 受力主筋处产生横向水平裂缝或斜裂缝缝宽为 mm，大于0.5mm。 |  |  |  | 危险点 | “危标” 第5.4.3条 |
|  |  | 主筋的钢筋截面锈损率超过15%。 |  |  |  | 危险点 | “危标” 第5.4.3条 |
|  |  | 混凝土保护层因钢筋锈蚀而严重脱落、露筋。 |  |  |  | 危险点 | “危标” 第5.4.3条 |
|  |  | 有效截面削弱达 %，达15%以上。 |  |  |  | 危险点 | “危标” 第5.4.3条 |
|  |  | 主筋截断 ，超过10% |  |  |  | 危险点 | “危标” 第5.4.3条 |
|  |  | 有效搁置长度为 mm，小于国家现行相关标准规定值的70%。 |  |  |  | 危险点 | “危标” 第5.4.3条 |
|  |  | 悬挑构件受拉区的裂缝宽度为 mm，大于0.5mm。 |  |  |  | 危险点 | “危标” 第5.4.3条 |
|  |  | 一般构件承载力与其作用效应比为 ，小于0.85。 |  |  |  | 危险点 | “危标” 第5.4.3条 |
| 查勘人 签名 |  |  | 查勘时间 |  |  |  |  |

房屋安全鉴定现场查勘表 （续页）

鉴定编号：武房鉴字[       ]         号                    第   页 共   页

| 房屋受损情况 围护 结构 承重 构件 雨棚 板 | 构件轴线 | 损坏构件查勘情况 |  |  |  | 评定结果 | 评定 标准条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平直牢固，无倾斜变形、裂缝、松动、腐朽、蛀蚀。 |  |  |  | 完好 | “完标” 第3.1.1.2条 |
|  |  | 个别构件有轻微变形、细小裂缝，混凝土有轻度剥落、露筋。 |  |  |  | 基本完好 | “完标” 第3.2.1.2条 |
|  |  | 构件有局部变形、裂缝，混凝土剥落露筋锈蚀、变形、裂缝值稍超过设计规范的规定，混凝土剥落面积占全部面积的10％以内，露筋锈蚀。 |  |  |  | 一般损坏 | “完标” 第3.3.1.2条 |
|  |  | 构件有明显下垂变形、裂缝，混凝土剥落和露筋锈蚀严重，下垂变形、裂缝值超过设计规范的规定， 混凝土剥落面积占全面积的10％以上。 |  |  |  | 严重损坏 | “完标” 第3.4.1.2条 |
|  |  | 实测挠度为 mm，超过L0/150，且受拉区的裂缝宽度为 mm，大于1.0mm。 |  |  |  | 危险点 | “危标” 第5.4.3条 |
|  |  | 受力主筋处产生横向水平裂缝或斜裂缝缝宽为 mm，大于0.5mm。 |  |  |  | 危险点 | “危标” 第5.4.3条 |
|  |  | 产生受拉裂缝，缝宽为 mm，大于1.0mm。 |  |  |  | 危险点 | “危标” 第5.4.3条 |
|  |  | 主筋的钢筋截面锈损率超过15%。 |  |  |  | 危险点 | “危标” 第5.4.3条 |
|  |  | 混凝土保护层因钢筋锈蚀而严重脱落、露筋。 |  |  |  | 危险点 | “危标” 第5.4.3条 |
|  |  | 有效截面削弱达 %，达15%以上。 |  |  |  | 危险点 | “危标” 第5.4.3条 |
|  |  | 主筋截断 ，超过10% |  |  |  | 危险点 | “危标” 第5.4.3条 |
|  |  | 悬挑构件受拉区的裂缝宽度为 mm，大于0.5mm。 |  |  |  | 危险点 | “危标” 第5.4.3条 |
| 查勘人 签名 |  |  | 查勘时间 |  |  |  |  |

房屋安全鉴定现场查勘表 （续页）

鉴定编号：武房鉴字[       ]         号                    第   页 共   页

| 房屋受损情况 围护 结构 承重 构件 女儿 墙 | 构件轴线 | 损坏构件查勘情况 |  |  |  | 评定结果 | 评定 标准条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 垂直牢固，无倾斜变形、裂缝及其他损伤。 |  |  |  | 完好 | “完标” 第3.1.1.2条 |
|  |  | 有少量细裂缝。 |  |  |  | 基本完好 | “完标” 第3.2.1.2条 |
|  |  | 有裂缝。 |  |  |  | 一般损坏 | “完标” 第3.3.1.2条 |
|  |  | 风化腐蚀。 |  |  |  | 一般损坏 | “完标” 第3.3.1.2条 |
|  |  | 灰缝疏松。 |  |  |  | 一般损坏 | “完标” 第3.3.1.2条 |
|  |  | 倾斜变形。 |  |  |  | 一般损坏 | “完标” 第3.3.1.2条 |
|  |  | 有严重裂缝。 |  |  |  | 严重损坏 | “完标” 第3.4.1.2条 |
|  |  | 风化腐蚀严重。 |  |  |  | 严重损坏 | “完标” 第3.4.1.2条 |
|  |  | 灰缝严重疏松。 |  |  |  | 严重损坏 | “完标” 第3.4.1.2条 |
|  |  | 倾斜变形严重。 |  |  |  | 严重损坏 | “完标” 第3.4.1.2条 |
|  |  | 表面风化、剥落，砂浆粉化等，有效截面削弱为 %，达15%以上。 |  |  |  | 危险点 | “危标” 第5.3.3条 |
|  |  | 因偏心受压产生水平裂缝。 |  |  |  | 危险点 | “危标” 第5.3.3条 |
|  |  | 单片墙产生与房屋整体的局部倾斜变形为 %，大于7‰，或相邻构件连接处断裂成通缝。 |  |  |  | 危险点 | “危标” 第5.3.3条 |
|  |  | 墙出现因刚度不足引起的挠曲鼓闪等侧弯变形现象，侧弯变形矢高为 mm，大于h/150，或在挠曲部位出现水平或交叉裂缝。 |  |  |  | 危险点 | “危标” 第5.3.3条 |
|  |  | 墙体高厚比为 ，超过《砌体结构设计规范》GB 50003允许高厚比的1.2倍。 |  |  |  | 危险点 | “危标” 第5.3.3条 |
| 查勘人 签名 |  |  | 查勘时间 |  |  |  |  |

房屋安全鉴定现场查勘表 （续页）

鉴定编号：武房鉴字[       ]         号                    第   页 共   页

| 房屋受损情况 其他 楼地面 | 构件轴线 | 损坏构件查勘情况 |  |  |  | 评定结果 | 评定 标准条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 整体面层平整完好，无空鼓、裂缝、起砂。 |  |  |  | 完好 | “完标” 第3.1.1.5条 |
|  |  | 木楼地面平整坚固，无腐朽、下沉，无较多磨损和稀缝。 |  |  |  | 完好 |  |
|  |  | 砖、混凝土块料面层平整，无碎裂。 |  |  |  | 完好 |  |
|  |  | 灰土地面平整完好。 |  |  |  | 完好 |  |
|  |  | 整体面层稍有裂缝、空鼓、起砂。 |  |  |  | 基本完好 | “完标” 第3.2.1.5条 |
|  |  | 木楼地面稍有磨损和稀缝，轻度颤动。 |  |  |  | 基本完好 |  |
|  |  | 砖、混凝土块料面层磨损起砂，稍有裂缝、空鼓。 |  |  |  | 基本完好 |  |
|  |  | 灰土地面有磨损、裂缝。 |  |  |  | 基本完好 |  |
|  |  | 整体面层部分裂缝、空鼓、剥落，严重起砂。 |  |  |  | 一般损坏 | “完标” 第3.3.1.5条 |
|  |  | 木楼地面部分有磨损、蛀蚀、翘裂、松动、稀缝，局部变形下沉，有颤动。 |  |  |  | 一般损坏 |  |
|  |  | 砖、混凝土块料面磨损，部分破损、裂缝、脱落，高低不平。 |  |  |  | 一般损坏 |  |
|  |  | 灰土地面坑洼不平。 |  |  |  | 一般损坏 |  |
|  |  | 整体面层严重起砂、剥落、裂缝、沉陷、空鼓。 |  |  |  | 严重损坏 | “完标” 第3.4.1.5条 |
|  |  | 木楼地面有严重磨损、蛀蚀、翘裂、松动、稀缝、变形下沉、颤动。 |  |  |  | 严重损坏 |  |
|  |  | 砖、混凝土块料面层严重脱落、下沉、高低不平、破碎、残缺不全。 |  |  |  | 严重损坏 |  |
|  |  | 灰土地面严重坑洼不平。 |  |  |  | 严重损坏 |  |
| 查勘人 签名 |  |  | 查勘时间 |  |  |  |  |

房屋安全鉴定现场查勘表 （续页）

鉴定编号：武房鉴字[       ]         号                    第   页 共   页

| 房屋受损情况 其他 屋面 | 构件轴线 | 损坏构件查勘情况 |  |  |  | 评定结果 | 评定 标准条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 不渗漏，基层平整完好，积尘甚少，排水畅通。 |  |  |  | 完好 | “完标” 第3.1.1.4条 |
|  |  | 平屋面防水层、隔热层、保温层完好。 |  |  |  | 完好 |  |
|  |  | 平瓦屋面瓦片搭接紧密，无缺角、裂缝瓦，瓦出线完好。 |  |  |  | 完好 |  |
|  |  | 青瓦屋面瓦垄顺直，搭接均匀，瓦头整齐，无碎瓦，节筒俯瓦灰梗牢固。 |  |  |  | 完好 |  |
|  |  | 铁皮屋面安装牢固，铁皮完好，无锈蚀。 |  |  |  | 完好 |  |
|  |  | 局部渗漏，积尘较多，排水基本畅通。 |  |  |  | 基本完好 | “完标” 第3.2.1.4条 |
|  |  | 平屋面隔热层、保温层稍有损坏，卷材防水层稍有空鼓、翘边和封口不严，刚性房水层稍有龟裂，块体房水层稍有脱壳。 |  |  |  | 基本完好 |  |
|  |  | 平瓦屋面少量瓦片裂碎、缺角、风化，瓦出线稍有裂缝。 |  |  |  | 基本完好 |  |
|  |  | 青瓦屋面瓦垄少量不直，少量瓦片破碎，节筒俯瓦有松动，灰梗有裂缝，屋脊抹灰有裂缝。 |  |  |  | 基本完好 |  |
|  |  | 铁皮屋面少量咬口或嵌缝不严实，部分铁皮生锈，油漆脱皮。 |  |  |  | 基本完好 |  |
|  |  | 局部漏雨，木基层局部腐朽、变形、损坏，钢筋混凝土屋板局部下滑，屋面高低不平，排水设施锈蚀、断裂。 |  |  |  | 一般损坏 | “完标” 第3.3.1.4条 |
|  |  | 平屋面保温层、隔热层较多损坏，卷材防水层部分有空鼓、翘边和封口脱开，刚性防水层部分有裂缝、起壳，块体防水层部分有松动、风化、腐蚀。 |  |  |  | 一般损坏 |  |
|  |  | 平瓦屋面部分瓦片有破碎、风化，瓦出线严重裂缝、起壳、脊瓦局部松动、破损。 |  |  |  | 一般损坏 |  |
|  |  | 青瓦屋面部分瓦片风化、破碎、翘角，瓦垄不顺直，节筒俯瓦破碎残缺，灰梗部分脱落，屋脊抹灰有脱落，瓦片松动。 |  |  |  | 一般损坏 |  |
|  |  | 铁皮屋面部分咬口或嵌缝不严实，铁皮严重锈烂。 |  |  |  | 一般损坏 |  |
|  |  | 严重漏雨。木基层腐烂、蛀蚀、变形损坏、屋面高低不平，排水设施严重锈蚀、断裂，残缺不全。 |  |  |  | 严重损坏 | “完标” 第3.4.1.4条 |
|  |  | 平屋面保温层、隔热层严重损坏，卷材防水层普遍老化、断裂、翘边和封口脱开，沥青流淌，刚性防水层严重开裂、起壳、脱落，块体防水层严重松动、腐蚀、破损。 |  |  |  | 严重损坏 |  |
|  |  | 平瓦屋面瓦片零乱不落槽，严重破碎、风化，瓦出线破损、脱落，脊瓦严重松动破损。 |  |  |  | 严重损坏 |  |
|  |  | 青瓦屋面瓦片零乱，风化、碎瓦多、瓦垄不直、脱脚，节筒俯瓦严重脱落残缺，灰梗脱落，屋脊严重损坏。 |  |  |  | 严重损坏 |  |
|  |  | 铁皮屋面严重锈烂，变形下垂。 |  |  |  | 严重损坏 |  |
| 查勘人 签名 |  |  | 查勘时间 |  |  |  |  |

房屋安全鉴定现场查勘表 （续页）

鉴定编号：武房鉴字[       ]         号                    第   页 共   页

| 房屋受损情况 其他 非承 重墙 （轻质 隔墙、 隔断） | 构件轴线 | 损坏构件查勘情况 |  |  |  | 评定结果 | 评定 标准条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 节点安装牢固，拼缝处不渗漏。 |  |  |  | 完好 | “完标” 第3.1.1.3条 |
|  |  | 平直完好，无风化破损。 |  |  |  | 完好 |  |
|  |  | 木、竹、芦帘、苇箔等墙体完整无破损。 |  |  |  | 完好 |  |
|  |  | 有少量损坏，稍有裂缝、渗水，嵌缝不密实，但基本牢固。 |  |  |  | 基本完好 | “完标” 第3.2.1.3条 |
|  |  | 墙面稍有风化。 |  |  |  | 基本完好 |  |
|  |  | 木、竹、芦帘、苇箔等墙体基本完整，稍有破损。 |  |  |  | 基本完好 |  |
|  |  | 有较多损坏，边、角有裂缝，拼缝处嵌缝料部分脱落，有渗水，间隔墙层局部损坏。 |  |  |  | 一般损坏 | “完标” 第3.3.1.3条 |
|  |  | 有裂缝、弓凸、倾斜、风化、腐蚀，灰缝有酥松。 |  |  |  | 一般损坏 |  |
|  |  | 木、竹、芦帘墙体部分严重破损，土墙稍有倾斜，硝碱。 |  |  |  | 一般损坏 |  |
|  |  | 有严重损坏，严重变形，节点锈蚀，拼缝嵌料脱落，严重漏水，间隔墙立筋松动、断裂，面层严重破损。 |  |  |  | 严重损坏 | “完标” 第3.4.1.3条 |
|  |  | 有严重裂缝、弓凸、倾斜、风化、腐蚀，灰缝酥松； |  |  |  | 严重损坏 |  |
|  |  | 木、竹、芦帘、苇箔等墙体严重破损，土墙倾斜、硝碱。 |  |  |  | 严重损坏 |  |
| 查勘人 签名 |  |  | 查勘时间 |  |  |  |  |

房屋安全鉴定现场查勘表 （续页）

鉴定编号：武房鉴字[       ]         号                    第   页 共   页

| 房屋受损情况 其他 门窗 | 构件轴线 | 损坏构件查勘情况 |  |  |  | 评定结果 | 评定 标准条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 完整无损，开关灵活，玻璃、五金齐全，纱窗完整，油漆完好，或个别钢门窗轻度锈蚀。 |  |  |  | 完好 | “完标” 第3.1.2.1条 |
|  |  | 少量变形、开关不灵，玻璃、五金、纱窗少量残缺，油漆失光。 |  |  |  | 基本完好 | “完标” 第3.2.2.1条 |
|  |  | 木门窗部分翘裂，榫头松动，木质腐朽，开关不灵；钢门、窗部分铁胀变形、锈蚀，玻璃、五金、纱窗部分残缺；油漆老化翘皮、剥落。 |  |  |  | 一般损坏 | “完标” 第3.3.2.1条 |
|  |  | 木质腐朽，开关普遍不灵，榫头松动、翘裂，钢门、窗严重变形锈蚀，玻璃、五金、纱窗残缺，油漆剥落见底。 |  |  |  | 严重损坏 | “完标” 第3.4.2.1条 |
| 查勘人 签名 |  |  | 查勘时间 |  |  |  |  |

房屋安全鉴定现场查勘表 （续页）

鉴定编号：武房鉴字[       ]         号                    第   页 共   页

| 房屋受损情况 其他 外抹灰 | 构件轴线 | 损坏构件查勘情况 |  |  |  | 评定结果 | 评定 标准条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 完整牢固，无空鼓、剥落、破损和裂缝，勾缝砂浆密实。 |  |  |  | 完好 | “完标” 第3.1.2.2条 |
|  |  | 稍有空鼓、裂缝、风化、剥落，勾缝砂浆少量酥松脱落。 |  |  |  | 基本完好 | “完标” 第3.2.2.2条 |
|  |  | 部分有空鼓、裂缝、风化、剥落，勾缝砂浆部分松酥脱落。 |  |  |  | 一般损坏 | “完标” 第3.3.2.2条 |
|  |  | 严重空鼓、裂缝、剥落，墙面渗水，勾缝砂浆严重松酥脱落。 |  |  |  | 严重损坏 | “完标” 第3.4.2.2条 |
| 查勘人 签名 |  |  | 查勘时间 |  |  |  |  |

房屋安全鉴定现场查勘表 （续页）

鉴定编号：武房鉴字[       ]         号                    第   页 共   页

| 房屋受损情况 其他 内抹灰 | 构件轴线 | 损坏构件查勘情况 |  |  |  | 评定结果 | 评定 标准条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 完整、牢固、无破损、空鼓和裂缝。 |  |  |  | 完好 | “完标” 第3.1.2.3条 |
|  |  | 稍有空鼓、裂缝、剥落。 |  |  |  | 基本完好 | “完标” 第3.2.2.3条 |
|  |  | 部分空鼓、裂缝、剥落。 |  |  |  | 一般损坏 | “完标” 第3.3.2.3条 |
|  |  | 严重空鼓、裂 缝、剥落。 |  |  |  | 严重损坏 | “完标” 第3.4.2.3条 |
| 查勘人 签名 |  |  | 查勘时间 |  |  |  |  |

房屋安全鉴定现场查勘表 （续页）

鉴定编号：武房鉴字[       ]         号                    第   页 共   页

| 房屋受损情况 其他 顶棚 | 构件轴线 | 损坏构件查勘情况 |  |  |  | 评定结果 | 评定 标准条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 完整牢固、无破损、变形、腐朽和下垂脱落，油漆完好。 |  |  |  | 完好 | “完标” 第3.1.2.4条 |
|  |  | 无明显变形、下垂，抹灰层稍有裂缝，面层稍有脱钉、翘角、松动，压条有脱落。 |  |  |  | 基本完好 | “完标” 第3.2.2.4条 |
|  |  | 有明显变形、下垂，抹灰层局部有裂缝，面层局部有脱钉、翘角、松动，部分压条脱落。 |  |  |  | 一般损坏 | “完标” 第3.3.2.4条 |
|  |  | 严重变形下垂，木筋弯曲翘裂、腐朽、蛀蚀，面层严重破损，压条脱落，油漆见底。 |  |  |  | 严重损坏 | “完标” 第3.4.2.4条 |
| 查勘人 签名 |  |  | 查勘时间 |  |  |  |  |

房屋安全鉴定现场查勘表 （续页）

鉴定编号：武房鉴字[       ]         号                    第   页 共   页

| 房屋受损情况 其他 细木 装修 | 构件轴线 | 损坏构件查勘情况 |  |  |  | 评定结果 | 评定 标准条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 完整牢固，油漆完好。 |  |  |  | 完好 | “完标” 第3.1.2.5条 |
|  |  | 稍有松动、残缺，油漆基本完好。 |  |  |  | 基本完好 | “完标” 第3.2.2.5条 |
|  |  | 木质部分腐朽、蛀蚀、破裂；油漆老化。 |  |  |  | 一般损坏 | “完标” 第3.3.2.5条 |
|  |  | 木质腐朽、蛀蚀、破裂，油漆老化见底。 |  |  |  | 严重损坏 | “完标” 第3.4.2.5条 |
| 查勘人 签名 |  |  | 查勘时间 |  |  |  |  |

房屋安全鉴定现场查勘表 （续页）

鉴定编号：武房鉴字[       ]         号                    第   页 共   页

| 房屋受损情况 其他 水卫 | 构件轴线 | 损坏构件查勘情况 |  |  |  | 评定结果 | 评定 标准条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 上、下水管道畅通，各种卫生器具完好，零件齐全无损。 |  |  |  | 完好 | “完标” 第3.1.3.1条 |
|  |  | 上、下水管道基本畅通，卫生器具基本完好，个别零件残缺损坏。 |  |  |  | 基本完好 | “完标” 第3.2.3.1条 |
|  |  | 上、下水道不够畅通，管道有积垢、锈蚀，个别滴、漏、冒；卫生器具零件部分损坏、残缺。 |  |  |  | 一般损坏 | “完标” 第3.3.3.1条 |
|  |  | 下水道严重堵塞、锈蚀、漏水；卫生器具零件严重损坏、残缺。 |  |  |  | 严重损坏 | “完标” 第3.4.3.1条 |
| 查勘人 签名 |  |  | 查勘时间 |  |  |  |  |

房屋安全鉴定现场查勘表 （续页）

鉴定编号：武房鉴字[       ]         号                    第   页 共   页

| 房屋受损情况 其他 电照 | 构件轴线 | 损坏构件查勘情况 |  |  |  | 评定结果 | 评定 标准条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 电器设备、线路、各种照明装置完好牢固，绝缘良好。 |  |  |  | 完好 | “完标” 第3.1.3.2条 |
|  |  | 电器设备、线路、照明装置基本完好，个别零件损坏。 |  |  |  | 基本完好 | “完标” 第3.2.3.2条 |
|  |  | 设备陈旧，电线部分老化，绝缘性能差，少量照明装置有损坏、残缺。 |  |  |  | 一般损坏 | “完标” 第3.3.3.2条 |
|  |  | 设备陈旧残缺，电线普遍老化、零乱，照明装置残缺不齐，绝缘不符合安全用电要求。 |  |  |  | 严重损坏 | “完标” 第3.4.3.2条 |
| 查勘人 签名 |  |  | 查勘时间 |  |  |  |  |

房屋安全鉴定现场查勘表 （续页）

鉴定编号：武房鉴字[       ]         号                    第   页 共   页

| 房屋受损情况 其他 暖气 | 构件轴线 | 损坏构件查勘情况 |  |  |  | 评定结果 | 评定 标准条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设备、管道、烟道畅通、完好，无堵、冒、漏，使用正常。 |  |  |  | 完好 | “完标” 第3.1.3.3条 |
|  |  | 设备、管道、烟道基本畅通，稍有锈蚀，个别零件损坏，基本能正常使用。 |  |  |  | 基本完好 | “完标” 第3.2.3.3条 |
|  |  | 部分设备、管道锈蚀严重，零件损坏，有滴、冒、跑现象，供气不正常。 |  |  |  | 一般损坏 | “完标” 第3.3.3.3条 |
|  |  | 设备、管道锈蚀严重，零件损坏、残缺不齐，跑、冒、滴现象严重，基本上已无法使用。 |  |  |  | 严重损坏 | “完标” 第3.4.3.3条 |
| 查勘人 签名 |  |  | 查勘时间 |  |  |  |  |

房屋安全鉴定现场查勘表 （续页）

鉴定编号：武房鉴字[       ]         号                    第   页 共   页

| 房屋受损情况 其他 特种 设备 | 构件轴线 | 损坏构件查勘情况 |  |  |  | 评定结果 | 评定 标准条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 现状良好，使用正常。 |  |  |  | 完好 | “完标” 第3.1.3.4条 |
|  |  | 现状基本良好，能正常使用。 |  |  |  | 基本完好 | “完标” 第3.2.3.4条 |
|  |  | 不能正常使用。 |  |  |  | 一般损坏 | “完标” 第3.3.3.4条 |
|  |  | 严重损坏，已无法使用。 |  |  |  | 严重损坏 | “完标” 第3.4.3.4条 |
| 查勘人 签名 |  |  | 查勘时间 |  |  |  |  |